Академия наук Казахской ССР

Институт ядерной физики

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ

И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

Труды первой республиканской конференции

по вопросам общей и прикладной физики

15 − 19 мая 1967 г.

(Отдельный оттиск)

Издательство «НАУКА» Казахской ССР

Алма-Ата1969

___________________________________________________________

Стр. 142-144

УДК   533.70:621.039.341

# Л. И. Курлапов

## Казахский государственный университет им. С. М. Кирова

Бародиффузионное разделение газов

по теории Больцмана

Рассмотрим смесь нескольких газов, в которой давление, температура и относительные концентрации изменяются только в направлении оси ox. По методу Больцмана поток числа молекул i−компонента через площадку x=x01 можно представить в виде

qi=14π0π02π−∞+∞ni0−λidnidx0cosθWx+ui0cosθ−λi'duidx0cos2θ×sinθfuidθdαdui,     (1)

где 	ni− числовая плотность молекул газа i;

θ, α− углы сферической системы координат;

λi, λi'− длина свободного пробега для переноса молекул и тепловой скорости соответственно;

Wx−x−составляющая скорости макроскопического движения смеси  	газов как целого относительно площадки x=x0 (гидродинамической скорости);

ui− тепловая скорость молекулы i-газа;

fui− функция распределения по скоростям i-газа, нормированная на 1.

Гидродинамическую скорость W для неоднородной смеси можно определить с учётом различия характера отклонения функции распределения молекул по компонентам скоростей от равновесной. В неподвижной относительно смеси газов системе пространственных координат функция распределения по любой выбранной составляющей скорости, например uix, имеет максимум в пространстве скоростей при uix=0. Течение смеси как целого со скоростью W смещает этот максимум на величину W.

Функция распределения fui даёт вероятность нахождения выбранной молекулы i-го газа в интервале скоростей от ui до ui+dui, а в системе пространственных координат эта функция усреднена в интервале λi. Применение такой крупноструктурной функции распределения позволяет записать общий поток для i-компонента смеси в виде (1) и произвести интегрирование.

Пренебрегая величинами второго порядка малости относительно градиентов и λ, используя уравнение состояния pi=nikT и соотношение для средней величины тепловой скорости u=8kT/πm12, после интегрирования получим

qi=niWx−Dindcidx+nip⋅dpdx+ξ6ni ui⋅2λ−λi'dln⋅Tdx,                              ( 2)

где Di=ξ3λiui− истинный коэффициент диффузии i-компонента; 	ci=nini=nin− относительная концентрация;

p=pi− общее давление смеси.

Перенос, вызванный градиентом давления − бародиффузией 1, характеризуется (как и обычная диффузия) истинным коэффициентом диффузии Di. Бародиффузия сопровождает всякое напорное течение чистого газа или смеси, но величина её бывает пренебрежимо мала по сравнению с переносом течения ni W. Например, при пуазейлевом течении чистого газа с вязкостью h в капилляре радиусом r отношение объёмов газа, переносимых бародиффузией и течением y=8Dh/pr2(или через число Кнудсена y=9,04Kn2) для гелия при нормальных условиях и Kn=2⋅10−2равно 5⋅10−3 . Но при течении смеси газов бародиффузия приводит к разделению её, поэтому её влиянием на течение пренебрегать нельзя.

Перенос и бародиффузией и течением вызван градиентом давления; они совпадают по направлению, но характер их различный. Перенос течением происходит так, что все молекулы (из рассматриваемых n в единице объёма) в своей скорости имеют составляющую W, т. е. скорость каждой молекулы относительно площадки x=x0 можно представить в виде W+ui (таково отклонение fu в пространстве скоростей). Бародиффузия вызвана неоднородностью числа частиц ni, которая в свою очередь обусловлена gradp. Молекул, пересекающих 1см2 площадки x=x0 в секунду, например, в положительном направлении оси ox, благодаря тепловому хаотическому движению больше, чем молекул, пересекающих эту площадку в противоположном направлении на niDigradp. Поэтому и формально вводимая «диффузионная скорость» ji=qi/ni не имеет такого реального смысла, как W.

Такое различие гидродинамического и бародиффузионного потока приводит к возникновению в однородной по составу смеси gradci при напорном течении − бародиффузионное разделение [2,3]. Это разделение объясняется тем, что бародиффузия каждого компонента смеси направлена в сторону убывания общего давления, и область пониженного давления будет обогащаться компонентом, имеющим большую скорость бародиффузии (обычно лёгкий газ).

Величину разделения в бинарных смесях обычно характеризуют разностью диффузионных скоростей ji, которая в изотермическом случае может быть представлена так:

j12=j1−j2=−D1−D2dln⋅pdx−1c1c2D12dc1dx,              	               (3)

где D12− мейеровский коэффициент взаимной диффузии [1,4]. В этом случае бародиффузионное разделение описывается разностью истинных коэффициентов диффузии, а в многокомпонентных смесях в каждом конкретном случае его можно рассчитывать, зная значение истинного коэффициента диффузии Di каждого компонента смеси и вычисляя потоки по формуле (2).

Выражение для истинного коэффициента диффузии Di в смеси s газов с учётом персистенции скоростей wij через диаметр столкновения sij[1, 4],

Di=1,051 ui3πj=1s1−ωij njσij21+mimj,		                      (4)

показывает, что не всегда область пониженного давления будет обогащаться более лёгким газом. Кроме того, как и в термодиффузии 1, для увеличения бародиффузионного разделения в разделяющуюся смесь можно добавить газ или пар, параметры которого выбираются с учётом формулы (4).

### Литература

- Whalley E. and Winter E. R. S. The Elementary of Thermal Diffusion. «Trans. Faraday Society», 1950, 46, p. 517.

- Патент США №3005552. Process and Apparatus for Demixing Substancea (CI 210−73). «Official Gazette» , USPO, 1961, № 771, p. 1013.

- Rothe Ditmar E. Electron Beam Studies of the Diffusive Separation of He−Ar Mixtures. «The Phys of Fluids№, 1966, 9, p. 1643.

- Jeans  J. The Dynamical Theory of Gases, New-York, 1925.

______________________________

Курлапов Л.И. Бародиффузионное разделение газов по теории Больцмана. -В кн: Вопросы общей и прикладной физики, Труды Первой Республиканской конференции по вопросам общей и прикладной физики, 15-19 мая, 1967 года, Алма-Ата, Наука, 1969 г., с.142-144.

Бародиффузия происходит под действием градиента статического давления. Как в смеси, так и в чистом газе поток бародиффузии направлен в область низкого давления. Бародиффузионное разделение в смеси вызвано тем, что потоки разных газов различные. Область низкого давления обогащается газом, имеющим больший истинный коэффициент диффузии. Истинный коэффициент диффузии во многокомпонентных смесях можно вычислять по формуле (4).

Kurlapov L.I. Barodiffusion Separation of Gases in Boltzmann Theory.// Proceeding of the First Republican Conference on General and Applied Physics, 15-19 May 1967 y, Alma-Ata, "Science", 1969, P. 142-144.

Barodiffusion flow occurs under action of a gradient of static pressure. Both in a mixture, and in pure gas the barodiffusion flow is directed to area of the low pressure. Barodiffusion separation in a gas mixtures is caused by difference of flows of different gases. The area of low pressure is enriched by gas having greater intrinsic diffusion coefficient. The intrinsic diffusion coefficient in multicomponent mixtures can be calculated under the formula (4).